Ágazati alapvizsga 2023

Interaktív teszt

- Egy 12 volt feszültségű telepre kötött fogyasztón 5 amper erősségű áram halad át. Mekkora a fogyasztó ellenállása?

- 2,4 ohm

- 60 ohm

- 7 ohm

- 24 ohm

- Az alábbiak közül melyik számítógépes felhasználói felület? (két jó válasz)

- CLI

- PnP

- GUI

- OpenGL

- API

- A Windows 10 melyik művelete végezhető el csak rendszergazdai jogokkal?

- Alkalmazások futtatása

- Felhasználói beállítások módosítása

- Felhasználói felület módosítása

- Alkalmazások telepítése

- Melyik működési forma jelenti azt a folyamatot, amikor egy programot olyan apró részekre osztanak, amelyeket az operációs rendszer szükség szerint tölthet be és párhuzamosan többet is végrehajthat?

- többszálú

- többfolyamatos

- többfelhasználós

- többfeladatos

- Az alábbiak közül melyik igaz a RAM típusú memóriákra? (két jó válasz)

- A tartalmukat csak addig őrzik meg, amíg feszültség alatt vannak.

- A beleírt adatokat hosszú távon, akár évekig tárolhatjuk bennük, a számítógép kikapcsolása után is.

- Működés közben egyszerre írhatók és olvashatók is.

- Az egyszer beleírt adatok többé már nem törölhetők róluk.

- Akár a számítógép működése közben is cserélhetők a memóriamodulok.

- Az alábbiak közül melyik portokra csatlakoztatunk jellemzően monitorokat? (két jó válasz)

- USB

- RJ45

- HDMI

- PS/2

- VGA

- A következő hibajelenséget tapasztalja: a számítógép órája nem a megfelelő időt mutatja újraindítás után és a BIOS beállítások sem őrződnek meg. Mi lehet a legvalószínűbb ok?

- Az operációs rendszer nyelvi beállításai megváltoztatásra kerültek.

- Nem megfelelő az időzóna beállítsa.

- A processzor órajelét túl magasra állították.

- Az alaplapon található gombelem lemerült, ki kell cserélni.

- Mi a feladata a DHCP szolgáltatásnak?

- Végpontok közötti kapcsolat tesztelése.

- Kapcsolók távoli felügyelete.

- Tartománynevek IP-címekre történő leképezése.

- IP-címek tartománynévre történő leképezése.

- Hálózatkonfigurációs adatok biztosítása az azt igénylő állomásoknak.

- Mi a megfelelő CIDR előtag jelölés a 255.0.0.0 alhálózati maszkhoz?

- /8

- /16

- /24

- /32

- Egy felhasználó biztonsági beállításokat végez egy kis irodai hálózatban. Melyik két művelet szükséges a hálózati biztonság minimumkövetelményeinek megvalósításához? (két jó válasz)

- Tűzfal telepítése.

- Behatolásérzékelő rendszer telepítése.

- Víruskereső szoftver telepítése.

- Vezeték nélküli hálózat telepítése.

- Dedikált behatolásmegelőző eszköz telepítése.

- Igaz vagy hamis a következő állítás: „Az NFC egy olyan technológia, amely gyors és biztonságos adatcserét tesz lehetővé akár 2 méteres távolságon belül.”?

- igaz

- hamis

- Mi a NAS?

- hálózati filerendszer

- hálózati adattároló

- hálózati audio-rendszer

- hálózati automatizált biztonsági rendszer

- Igaz vagy hamis: 3D nyomtatással lehet egész házakat is nyomtatni?

- igaz

- hamis

- Ki a projektmenedzser?

- A projekt adminisztratív feladataiért felelős személy.

- Az a személy, aki a projektet irányítja, annak teljesítéséért, a költségekért és a határidőkért egyszemélyi felelősséggel tartozik.

- A projektfeladatok megvalósítója.

- Mi a klónozás a GitHub használatakor?

- Másolat készítése a repository-ról a saját gépünkre.

- Adatok másolása a felhőbe.

- Branch létrehozása a meglévő repository alapján.

- A módosítások érvényesítése valamelyik branch-en.